Gmina Jasionówka

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Załącznik nr 5

do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

1. Komputer przenośny – szt. 10

Sprzęt musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

Procesor 	Co najmniej czterordzeniowy (8 wątkowy), o wydajności co najmniej 10 tys. pkt wg https://www.cpubenchmark.net/laptop.html, z odpowiednim układem chłodzenia (sprzęt przewidziany jest do nauki, w tym zdalnej).

Pamięć RAM	Min. 8 GB DDR4 3200MHz lub szybsza

Dysk 		Min. 256 GB SSD – najlepiej M.2 PCIe; podzielony na dwie partycje (odzyskiwanie systemu, kopie zapasowe)

Karta graficzna	zintegrowana

Karta dźwiękowa	zintegrowana, a także wbudowane głośniki

Porty	Min. 2 x USB 3.0 oraz 1x USB 2.0 (lub nowsze) - dopuszcza się 2xUSB 3.0 i 1xUSB typ C, LAN, wyjście audio (słuchawki / mikrofon), złącze HDMI / DVI

Łączność	WiFi (802.11 a/b/g/n/ac lub nowsze), LAN 100/1000 Mbps, mikrofon, kamera 0,8 Mpix, Bluetooth 5.0

Klawiatura	pełnowymiarowa, układ klawiszy „qwerty”, płytka dotykowa, wydzielona klawiatura numeryczna.

Napęd	czytnik kart pamięci i/lub wewnętrzna nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (nagrywarka nie wymagana),

Bateria	min. 3 komorowa, min. 40Wh, odpowiedni zasilacz dołączony do laptopa.

System operacyjny	MS Windows 10 (może być Pro Edu) PL 64-bit lub MS Windows 11, Nie dopuszcza się licencji z rynku wtórnego..

Ekran	przekątna 15,6”, rozdzielczość co najmniej 1920x1080, LED lub OLED, matowa matryca, proporcje 16:9.

Certyfikaty	Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu).

Gwarancja 	stan – nowy (rok prod 2021 lub 2022), min. 24 miesiące gwarancji, on-site lub door-to-door.

Dodatkowe		waga – do 1,8 kg,

2. Tablet – szt. 1

Sprzęt musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

Ekran			przekątna min. 10”, TFT, LED lub OLED, rozdzielczość min. 1920x1200 			pikseli, format ekranu 16:10

Procesor		min. 8 rdzeni, ARM Cortex-A53 lub równoważny, maksymalne 				taktowanie 2,3 GHz,

Pamięć RAM		min. 4 GB

Pamięć wbudowana 	min. 64 GB

System operacyjny	Android 10 lub nowszy, iPad OS 15 lub nowszy, bądź inny równoważny 			(o nie mniejszej funkcjonalności, możliwościach niż w/w wymienione 			systemy), z możliwością aktualizacji

Aparat główny	min.	 8 Mpix

Aparat przedni	min.	 2 Mpix

WiFi			min. 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth		Tak, min. 5.0

Modem LTE		nie wymagany

Złącze audio		Tak, do tego głośniki stereo, wbudowany mikrofon,

Pojemność

akumulatora		min. 5000 mAh

Waga			nie więcej niż 0,5 kg

Certyfikaty	Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu).

Gwarancja 	stan – nowy (rok prod. 2021 lub 2022), min. 24 miesiące gwarancji, on-site lub door-to-door.

Dodatkowe		dołączona odpowiednia ładowarka i przewód do ładowania

Warunki równoważności systemu operacyjnego – dotyczy  MS Windows 10 / 11:

1. System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika.

2. System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkownika, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016;

3. System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

4. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim,

5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

6. Wbudowany system pomocy w języku polskim,

7. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

9. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

10. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

11. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profili użytkowników.

14. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego. Etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera. Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania.

System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.