ZAŁĄCZNIK NR 6

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia

1. System transmisji sesji

System pozwalający na transmisję obrad Rady Gminy w jakości co najmniej FULL HD (1920x1080  25 kl/s) przy zachowaniu wymogów obowiązujących przepisów w tym zakresie, w tym RODO. Minimalne wymagania to odpowiednia kamera obrotowa pozwalająca na transmisję obrazu i dźwięku bez użycia dodatkowego komputera lub z użyciem laptopa (posiadanego przez Zamawiającego) o parametrach – Intel Core i5 1135G7, 8GB RAM, SSD 512GB, zintegrowana karta dźwiękowa i graficzna. Wymiary sali obrad to ok. 10 m x 8 m. System ma być kompatybilny z systemem konferencyjnym j.n.

System ma wykorzystywać posiadany przez Zamawiającego zestaw j.n. – do prowadzenia transmisji z innego ujęcia sali – wiodący będzie zestaw dostarczony przez Wykonawcę.

Parametry zestawu w posiadaniu Zamawiającego:

Kamera:

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS; rozdzielczość: 2592x1520 / 25kl/s; interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af ; kompresja: H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG ; ilość pikseli: 4Mpx ; czułość: 0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON) ; obiektyw: 2.8mm ; 36 diod ø5 IR LED (zasięg 30m) ; AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, ; HFR, WDR 140dB, ROI, tryb korytarzowy ; funkcje inteligentnej analizy obrazu ; mechaniczny filtr podczerwieni ICR ; wejścia audio: 1 (jack 3.5) ; systemy: e-PTZ, detekcja ruchu, strefy prywatności ; zgodność ze standardem ONVIF ; prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25 kl/s dla 2592×1520 (4Mpx), 25 kl/s dla 2048×1536 (3Mpx), 25 kl/s dla 1920×1080 (2Mpx) ; bitrate: 64K ~ 8Mbps ; podgląd obrazu: przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android ; zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at) ; obudowa: klasa szczelności (IP66).

Sieciowy rejestrator audio-video z dyskiem 1 TB.

- wejścia wideo: 4x kanały IP ; wyjścia wideo: 1x HDMI (Full HD) ; maks. rozdzielczość nagrywania: 2592x1944 (5Mpx) ; maks. bitrate: 48Mbit (wej.), 48Mbit (wyj.) ; format kompresji: H.265/H.264 dual-stream ; wyjście audio: 1x (RCA) ; interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100 Base-T ; obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 10TB) ; zgodność ze standardem: ONVIF ; obsługa połączeń P2P ; odtwarzanie w trybie lokalnym max. do 4 kanałów ; podział okien w trybie lokalnym: 1/4/9/1+5/1+7 ; rejestracja dźwięku z 4 kamer IP ; dwustrumieniowość: główny i extra ; współpraca z aplikacją NVMS1000 ; technologia S.M.A.R.T. ; pogląd obrazu: przeglądarki internetowe, urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android ; wbudowany dysk 1 TB

System strumieniowania audio video (RTMP).

- obsługa źródeł audio: 1 ; obsługa źródeł wideo: 4 ; interfejs sieciowy: Ethernet 10/100/1000 Base-T ; wejście audio: 1 (Jack 3,5) ; wsparcie kamer sieciowych oraz kompatybilnych rejestratorów ; grabber zdjęć z kamer i rejestratorów ; funkcja automatycznego wznawiania transmisji ; funkcja cyklicznego restartu strumieniowania ; regulowany czas przesunięcia toru audio ; harmonogram pracy ; dziennik zdarzeń ; regulacja poziomu głośności wejścia liniowego ; możliwość wprowadzenia własnej ścieżki RTSP ; sieciowy panel obsługi ; brak potrzeby instalacji oprogramowania ; zasilanie: 12V DC / 3A.

2. System konferencyjny

System posiadający jednostkę centralną oraz mikrofon przewodniczącego i dwa mikrofony delegatów. Kompatybilny z systemem transmisji j.w.

Jednostka centralna:

- Możliwość podłączenia i zasilenia do 50 pulpitów mikrofonowych (np. w konfiguracji 2 x 25)

- Wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe

- Różne tryby pracy (np. ograniczona liczba mówców, ograniczony czas wypowiedzi, tylko przewodniczący …) dla optymalnego dostosowania do wymagań użytkownika

- Dodatkowe funkcje: blokada klawiszy, wyświetlanie daty/czasu, czasu do końca wypowiedzi, funkcja testowania podłączonych pulpitów mikrofonowych

- Sekcja połączeniowa umożliwiająca podłączenie dodatkowych urządzeń np. mikrofonów, centrali telefonicznej, procesorów sygnałowych (np. korektora), rejestratorów, wzmacniaczy, źródeł liniowych audio

- Zasilanie – 220-240V / 50-60Hz

- Wymiary nie większe niż 40 cm x 10 cm x 20 cm

- Waga do 2,5 kg

- Połączenia - 2 x RCA (wejście/wyjście dla centrali telefonicznej), 2 x RCA (wejście/wyjście, np. dla korektora) 2 x RCA L/R (wejście/wyjście dla rejestratora) 2 x RCA (wejście/wyjście liniowe) 1 x XLR (wejście mikrofonowe) 2 x 7-pinowy DIN (pulpity mikrofonowe)

mikrofon (pulpit) przewodniczącego (1 szt.):

- transmisja przewodowa

- pasmo przenoszenia - 50-18 000 Hz

- zasilanie – z jednostki sterującej

- długość tzw. szyi ok. 40 cm

- wymiary podstawy ok. 15 cm x 10 cm x 20 cm

- waga do 1,5 kg

- kabel - 10 m

- połączenie i mikrofon - 2 x gniazdo 3.5mm, 1 x 7-pinowe gniazdo DIN

- wkładka mikrofonowa zoptymalizowana pod kątem pasma mowy

- wbudowany głośnik

- przycisk aktywujący dla wygodnego użytkowania

- status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie

- przycisk priorytetu do przerywania wypowiedzi delegatów oraz emisji gongu / sygnału

mikrofon (pulpit) delegata (2 szt.):

- Pulpit mikrofonowy delegata

- Wkładka mikrofonowa zoptymalizowana pod kątem pasma mowy

- Wbudowany głośnik

- przycisk aktywujący dla wygodnego użytkowania

- Status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie

- metoda transmisji – kabel przyłączeniowy

- Pasmo przenoszenia - 50-18 000 Hz

- Zasilanie - z jednostki sterującej

- Długość tzw. szyi - ok. 40 cm

- Wymiary - ok. 15 cm x 10 cm x 20 cm

- Waga - Do 1,5 kg

- Kabel – 2 szt. po 10 m

- Połączenie, mikrofon - 2 x gniazdo 3.5mm, 1 x 7-pinowe gniazdo DIN

Wykonawca dokona dostawy i montażu oraz uruchomienia w/w systemów. Podczas pierwszego uruchomienia sprawdzone zostanie ich działanie, m.in. jakość obrazu i dźwięku. Jeśli wyniki będą satysfakcjonujące dla Zamawiającego, sprzęt zostanie odebrany – podpisany zostanie protokół odbioru. W przypadku niskiej jakości obrazu lub/i dźwięku Wykonawca dokona stosownych modyfikacji dostarczonych podzespołów w celu uzyskania odpowiedniej jakości transmisji.

W związku z wcześniejszymi pytaniami potencjalnych wykonawców Zamawiający informuje, że:

- dopuszcza do strumieniowania wykorzystanie bezpłatnego programu, który umożliwi miksowanie obrazu z kamer,

- w przypadku transmisji poprzez serwis YouTube wymagana będzie kopia transmisji na serwerze umieszczonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- minimalne wymagania jakie dopuści Zamawiający to:

- Format przesyłanego strumienia: RTMP

- Gwarantowana jakość transmisji: 720p

- Obsługiwane kodowanie: H.264

- Minimalna liczba klatek na sekundę: 25

- Gwarantowana przepustowość łącza: 200 Mbps

- Brak limitu oglądających dla pojedynczej transmisji (w ramach zapewnionego łącza)

- Brak limitu ilości transmisji sesji Radnych w miesiącu i czasu ich trwania

- Możliwość wyboru 1 z 2 dostępnych serwerów transmisji, które równolegle publikują transmisję na żywo, w serwisie.

- Możliwość wyboru rozdzielczości oglądanego nagrania pomiędzy SD, a HD.

WÓJT GMINY

Leszek Zawadzki