RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

zał nr 11 do SWZ

OPIS TECHNICZNY

DLA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA Z KABINĄ I OSPRZĘTU

ciągnik

TYP…………………………………………………..

MARKA……………………………………………..

MODEL………………………………………………

ROK PRODUKCJI…………………………………

Uwaga!

Prawą stroną tabeli (kol. 3) należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazanie w tabeli – należy wpisać oferowane wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny – informacje dotyczące proponowanych rozwiązań równoważnych musi podać w kol. 3 oraz wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „ nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD / OSPRZĘT | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Podstawowe minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferowany ciągnik |  |  |
| 1.1. | - Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2024 r., gotowy do użytku - Świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie indywidualnego dopuszczenia pojazdu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1715), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1651) - kraj przeznaczenia - Polska | Podać wartość |  |
| 1.2 | Rodzaj paliwa – olej napędowy | Podać wartość |  |
| 1.3 | Zbiornik paliwa co najmniej 135 l zbiornik AdBlue co najmniej 10 l – jeśli dotyczy | Podać wartość |  |
| 1.4. | Napęd na wszystkie 4 koła, włączany elektrohydraulicznie przyciskiem oraz włączany automatycznie podczas hamowania, Hamulce ciągnika tarczowe mokre na wszystkie 4 koła, Blokada mechanizmu różnicowego: tył i przód – 100%, włączana elektrohydraulicznie przyciskiem, | Podać wartość |  |
| 1.5. | Amortyzowana oś przednia konstrukcja pełno-ramowa ciągnika | Podać wartość |  |
| 1.6. | Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy z układem oczyszczania spalin (katalizator SCR), może być z wykorzystaniem płynu AdBlue Sześć cylindrów, pojemność do 7,0 l znamionowa moc silnika (ECE-R120) co najmniej: 110 kW., moc maksymalna (ECE-R120) co najmniej: 125 kW, zakres mocy stałej 1500-2100 obr/min Maksymalny moment obrotowy co najmniej 720 Nm, rezerwa momentu obrotowego 40%, znamionowa prędkość obrotowa silnika 2100 obr/min Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. prędkość jazdy maks. - 40 km/h układ przeniesienia napędu: skrzynia mechaniczna z co najmniej czterema biegami po obciążeniem, 5 biegów synchronizowanych, minimum 20 biegów do przodu i 20 do tyłu, zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła, możliwość zatrzymywania ciągnika bez używania sprzęgła; rewers do zmiany kierunku jazdy – elektrohydrauliczny, Wspomaganie układu kierowniczego z oddzielną, niezależną pompą hydrauliczną, minimum 2 siłowniki do wspomagania układu kierowniczego, | Podać wartość |  |
| 1.7. | Rozstaw osi od 2760 do 2860 mm Waga ciągnika z płynami eksploatacyjnymi minimum 4 t przedni obciążnik do ciągnika min. 320 KG w zestawie | Podać wartość |  |
| 1.8. | Kabina i wyposażenie: wyposażona w ogrzewanie, wentylację oraz klimatyzację, z konsolą prawostronną z amortyzacją stopnie z prawej i lewej strony wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej i tylnej teleskopowa kolumna kierownicza z regulacją nachylenia mata podłogowa ręczne i nożne sterowanie przepustnicą, obejmujące co najmniej 2 ustawienia prędkości obrotowej silnika lampka górna szyba panoramiczna gniazdo zapalniczki, gniazdo zasilania 3-stykowe wewnętrzne lusterko wsteczne skrzynka narzędziowa uchwyt na tylną tablicę rejestracyjną gniazdo ładowania USB sterowanie zewnętrzne podnośnikiem tylnym regulacja siłowa automatyczna blokada mechanizmu różnicowego fotel pasażera 2 drzwi zamykanych na kluczyk komputer pokładowy Fotel kierowcy: z pasem bezpieczeństwa i dwoma podłokietnikami automatyczna regulacja wagi regulacja poduszki fotela regulacja długości i nachylenia zawieszenie po bokach, z przodu i z tyłu podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa – pneumatyczne ogrzewanie fotela regulacja przód / tył lusterko prawe i lewe radio – AM/FM stereo, zegar elektryczny joystick na podłokietniku skonfigurowany dla funkcji ciągnika (ładowacz, zawory hydrauliki przełączanie biegów), możliwość zmiany konfiguracji roleta odbijająca światło słoneczne w kabinie uchwyt na butelkę po lewej stronie uchwyt na kubek na prawym przednim słupku narożnym kabiny dodatkowy schowek po lewej lub prawej stronie siedziska oraz schowek na suficie immobilizer niepowtarzalny dla każdej maszyny wbudowany w kluczyk ciągnika dwa kluczki w zestawie | Podać wartość |  |
| 1.9. | Koła tylne wymiar minimum 650/65R38 Koła przednie wymiar minimum 540/65R28 ew. poszerzenia do błotników dostosowane do rozmiarów opon błotniki kół przednich - obrotowe i uchylne, | Podać wartość |  |
| 1.10. | Cięgło górne z końcówką hakową – kat. 3 cięgła dolne z końcówką hakową – kat. 3N / kat. 3 drążki stabilizacyjne po obu stronach – automatyczne kat. 2 – kat. 3 tylny WOM załączany przyciskiem, prędkości 540/540E/1000 obr/min pompa hydrauliczna – wydajność co najmniej 110 l/min, do układów z kompensacją ciśnienia i przepływu wyd. 45 cm3 tylne zawory hydrauliki zewnętrznej: 4 zawory elektroniczne hydrauliki, złącza standardowe, elektronicznie sterowany przepływ Podnośnik tylny TUZ kategorii 3 z hakami + łącznik górny z hakiem, maksymalny udźwig tylnego TUZa: minimum 4,5 t, Elektrohydrauliczne sterowanie podnośnikiem tylnym TUZ, Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem i wałkiem WOM z obu błotników tylnych, Zaczepy tylne: górny automatyczny regulowany na szynach góra-dół i dolna belka transportowa, odbezpieczany z kabiny gniazdo wolnego spływu oleju hydraulicznego | Podać wartość |  |
| 1.11. | Zestaw do zimnego rozruchu – podgrzewacze w bloku silnika, pompy oleju przekładniowego i pompy zasilającej oraz przewód elektryczny do gniazda 230V termiczne wstępne podgrzewanie paliwa z mieszaniem gorącego i zimnego paliwa między zbiornikiem paliwa i filtrem paliwa Akumulator 12V / co najmniej 170 Ah, alternator 12V / co najmniej 170A osprzęt elektryczny: przerywacz obwodu akumulatora wbudowany w stacyjce, wielogniazdowa szyna zasilająca, sześć dodatkowych gniazd do zasilania dodatkowych monitorów lub innych urządzeń, 3-bolcowe gniazdo 12V do zasilania elementów sterujących narzędziami, oświetlenie (co najmniej): kabina, światła drogowe i mijania na masce, dwa światła na przednich rogach maski, dwa światła robocze na masce z przodu dachu poz. wewnętrzna, dwa światła robocze na masce z tyłu dachu poz. zewnętrzna, oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, kierunkowskazy na błotnikach tylnych, światła hamowania na błotnikach tylnych, kierunkowskazy ze światłami obrysowymi na pasie kabiny, oświetlenie stopni, dwa regulowane światła drogowe w linii kabiny, dwa światła sygnalizacyjne na dachu kabiny po lewej i prawej stronie | Podać wartość |  |
| 1.12. | Metalowa osłona chroniąca spód zbiornika paliwa | Podać wartość |  |
| 1.13. | Układ kierowniczy i hamulce: pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy – dwuprzewodowy, z osuszaczem powietrza, ABS z gniazdem ABS 12V (ISO 7638) zapewniającym zasilanie dla przyczep wyposażonych w ABS/EBS | Podać wartość |  |
| 1.14. | Zaczep do przyczep automatyczny 8-punktowy, ze sworzniem 38 mm zaczep rolniczy kat. 2 montowane na błotniku elementy sterujące dla trzeciego zaworu hydrauliki Przedni TUZ udźwig min. 2,8 t podnośnik przedni zawierający połączenie z tylnym zaworem hydrauliki tylny WOM – sterowanie zewnętrzne WOM przygotowanie pod bezciśnieniowy obwód powtórny, funkcja przedniego zaworu hydrauliki do przedniego podnośnika | Podać wartość |  |
| 2 | Inne |  |  |
| 2.1. | Minimalna gwarancja - 24 miesiące | Podać wartość | Parametr punktowany* |
| 2.2. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi ciągnika w języku polskim - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania ciągnika zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. - Gaśnica -zgodna z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1 szt. - Apteczka pierwszej pomocy minimum wg DIN 13164 – 1 szt. - Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt. - Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych - Wymagany ponadto serwis gwarancyjny oraz szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń | Podać wartość |  |
| 3 | OSPRZĘT |  |  |
| 3.1 | Pług do odśnieżania: TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… 4 skrajne pozycje robocze amortyzowana listwa układ zawieszenia kopiujący teren ślizgi prowadzące ze stali trudno-ścieralnej oświetlenie obrysowe gumowe lemiesze pionowe amortyzacja hydrauliczna pługa metalowa listwa zgarniająca pod kątem 30o – nie wymagane szerokość robocza na wprost co najmniej 3300 mm, przy maks. kącie skrętu - co najmniej 2700 mm maks. kąt skrętu ramy co najmniej 35o wysokość robocza odkładnicy – co najmniej 1010 mm masa nie więcej niż 870 kg zapotrzebowanie mocy 100-200 KM prędkość robocza do 20 km/h kółko podporowe – nie wymagane Certyfikat zgodności CE | Podać wartość |  |
| 3.2 | Wysięgnik wielofunkcyjny: TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… montowany z tyłu ciągnika (TUZ) i napędzany z tylnego WOM możliwość przesunięcia głowicy wzdłuż ciągnika i praca na równi z operatorem sterowanie elektryczne on-off bądź elektryczne proporcjonalne masa bez narzędzia do 1210 kg zasięg poziomy co najmniej 5450 mm napęd hydrauliczny – własny ciśnienie robocze układu hydraulicznego 200 bar pojemność zbiornika oleju 160 - 190 l pojemność zbiornika oleju 150 - 230 l kąt obrotu głowicy co najmniej 210o kąt obrotu pozycji pływającej co najmniej 85o zabezpieczenie ramienia – bezpiecznik hydrauliczny chłodnica oleju lampy tylne zespolone Certyfikat zgodności CE Głowica kosząca: (kompatybilna z wysięgnikiem powyżej) TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… szerokość robocza 1300-1500 mm średnica wału roboczego 85-90 mm średnica wału roboczego 80-100 mm średnica wału roboczego 80-133 mm średnica wału kopiującego 90-105 mm średnica wału kopiującego 85-110 mm średnica wału kopiującego 85-133 mm moc silnika hydraulicznego co najmniej 35 KM wymiar beli kocującej co najmniej 60x60 mm wymiar beli kocującej co najmniej 55x55 mm masa do 250 kg masa do 275 kg masa do 320 kg napęd – hydrauliczny bezpośredni lub napęd hydrauliczny pośredni, przez przekładnię pasową ilość noży bijakowych 50-65 ilość noży bijakowych 12-65 Nominalny przepływ oleju co najmniej 80 l/min nominalne ciśnienie robocze oleju co najmniej 20 MPa Certyfikat zgodności CE Frezarka do poboczy: (kompatybilna z wysięgnikiem powyżej) TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… średnica wału frezującego 425-450 mm głębokość frezowania co najmniej 60 mm liczba noży frezujących co najmniej 20-25 szt. liczba noży frezujących co najmniej 20szt. liczba zwoi 5-6 liczba zwoi co najmniej 5 nominalne ciśnienie robocze oleju co najmniej 20Mpa Nominalny przepływ oleju co najmniej 80 l/min masa do 240 kg masa do 275 kg Certyfikat zgodności CE Piła do gałęzi: (kompatybilna z wysięgnikiem powyżej) TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… szerokość robocza 1900-2100 mm liczba talerzy tnących 3-5 średnica talerza 550-650 mm minimalne ciśnienie robocze oleju 20 Mpa minimalny przepływ oleju 60 l/min masa do 240 kg masa do 275 kg przyłącze - belka o wym. preferowanych 80x80 mm przyłącze - belka o wym. preferowanych o wym. min 70x70 mm konstrukcja nie wymagająca smarowania przekładni Certyfikat zgodności CE | Podać wartość |  |
| 3.3 | Wóz asenizacyjny TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… długość do 6350 mm szerokość do 2700 mm wysokość do 3210 mm ogumienie minimum 23.1-26 bez błotnika (lub o takiej szerokości i podobnym profilu opony) liczba osi – 1 x co najmniej 90 mm rozstaw kół 2000-2100 mm nacisk na zaczep do 2.25 t masa własna do 2950 kg masa całkowita do 10950 kg ciągnik o mocy – do 100 KM czas napełniania zbiornika – do ok. 5 min czas opróżniania zbiornika – do ok. 6 min Zbiornik wykonany z blachy o grubości 6mm, zbiornik posiada dodatkowe pierścienie wzmacniające, pojemność co najmniej 8 tys. litrów Konstrukcja ramowa Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i na zewnątrz. Wewnątrz zbiornika falochron z wręgami wzmacniającymi. Kompresor o parametrach - wbudowany zawór cztero-drożny (ssanie/wypychanie) - automatyczne smarowanie pompy - chłodzona powietrzem atmosferycznym - stosowana do pracy przerywanej (max 10 min pracy ciągłej) - obroty lewe (540 obr/min) - wydajność 7000 l/min - waga do 150 kg Zawór odcinający dopływ gnojowicy do kompresora. Manowakuometr. Zaczep dolny na wysokości 45cm lub górny ( wysokość do ustalenia) Wymienne ucho zaczepu (40 mm lub 50 mm do ustalenia). Mechanicznie regulowana stopka podporowa boczna nośności do 4ton. Wodowskaz rurowy Właz górny fi200mm. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego. Hamulec zasadniczy – pneumatyczny(1 lub 2 obwodowy do ustalenia). Hamulec dodatkowy ręczny. Wąż 6″(fi 150) z koszem ssącym – długość węża ssawnego 6m. Dennica tylna otwierana fi 1600mm z dwoma króćcami. Główna zasuwa spustowa o średnicy 6″ sterowana hydraulicznie. Urządzenie rozlewające Druga zasuwa dennicy fi150mm z szybko złączem 6’’ Króciec boczny 6” z lewej z zasuwą ręczną 6” z szybko złączem 6” Zawór bezpieczeństwa nad i podciśnieniowy. Certyfikat zgodności CE Trójkąt ostrzegawczy, kogut Drabina boczna | Podać wartość |  |
| 3.4 | Posypywarka ciągniona TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… dwa adaptery rozsiewające ze stali nierdzewnej taśmowy podajnik materiału napęd hydrauliczny sito zasypowe koło zapasowe luzem podest serwisowy boczny ładowność co najmniej 3000 kg pojemność ładunkowa 2,5-3m3 zapotrzebowania mocy ciągnika 60 KM minimalna wydajność instalacji hydraulicznej – 30-35 l/min dopuszczalna masa całkowita do 5200 kg masa własna do 1400 kg powierzchnia zasypowa 3,5-4,5 m2 Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm] 3200-3300 Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm] 1350-1390 Wysokość skrzyni ładunkowej: [mm] 800-820 Wysokość powierzchni zasypowej: [mm] 1900-1950 Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): [mm] 5400-5500 / 1800-1850 / 1900-1950 Grubość blachy ścian co najmniej: [mm] 2 Rozstaw kół: [mm] 1450-1550 Zawieszenie: jednoosiowe, sztywne Obciążenie oka dyszla: do [kg] 1000 Rozmiar ogumienia: 11,5/80-15,3 – 15/70-18 Prędkość konstrukcyjna: [km/h] 40 Szerokość taśmy mechanizmu podającego: [mm] 780-800 Ilość tarcz adaptera rozsypującego co najmniej: 2 Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego: [obr/min] 150** Szerokość rozsypywania: [mm] 1800-2800 Ciśnienie instalacji hydraulicznej: [MPa] 14-20 Wyposażenie: - Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym - Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową - Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych - Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika - Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm - Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym - Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa - Napęd taśmowy mechanizmu podającego –silnik hydrauliczny - Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne - Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym - Postojowy hamulec ręczny z korbą - Błotniki kół - Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV - Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005 - Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008 - Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach - Plandeka sznurowana | Podać wartość |  |
| 3.5 | Zamiatarka zawieszana TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… Wydajność co najmniej 11850 m2/h masa do 330 kg montaż na przód ciągnika TUZ kat. II lub III pojemność zbiornika zanieczyszczeń co najmniej 250 l szerokość robocza co najmniej 2 m (z zastosowaniem szczotki bocznej 2,4 m) prędkość robocza 6 km/h prędkość szczotek 100-130 obr /min długość do 185 cm długość do 230 cm szerokość do 235 cm szerokość do 270 cm wysokość do 85 cm wysokość do 115 cm zasilanie elektryczne 12V zasilanie hydrauliczne 16-20 MPa 12-30 l/min napęd hydrauliczny układ zraszania ze zbiornikiem na wodę o pojemności co najmniej 150 l szczotka boczna z prawej kółka podporowe przednie wzmocnione – może być jedno koło podporowe przednie oświetlenie, uchwyt trójkąta wyróżniającego | Podać wartość |  |
| 3.6 | Ząb zrywak do korzeni fabrycznie nowy, kompletny, z tulejami, zębami oraz sworzniami – gotowy do założenia i pracy, kompatybilny z koparko-ładowarką New Holland B100C TC TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… | Podać wartość |  |
| 3.7 | Szybkozłącze przednie mechaniczne fabrycznie nowe, kompletne – gotowe do założenia i pracy, kompatybilne z koparko-ładowarką New Holland B100C TC TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… | Podać wartość |  |
| 3.8 | Łyżka fabrycznie nowa, kompletna, z tulejami, zębami oraz sworzniami – gotowa do założenia i pracy, kompatybilna z koparko-ładowarką New Holland B100C TC Szerokość – 30 cm TYP………………………………………………….. MARKA…………………………………………….. MODEL……………………………………………… ROK PRODUKCJI………………………………… | Podać wartość |  |
| 4 | Inne |  |  |
| 4.1. | Minimalna gwarancja - 24 miesiące | Podać wartość | Parametr punktowany* |
| 4.2. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z osprzętem: - instrukcji obsługi osprzętu w języku polskim - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania osprzętu – jeśli dotyczy, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. - Komplet odpowiedniego oznakowania – jeśli dotyczy. - Komplet zapasowych żarówek wszystkich świateł zewnętrznych – jeśli dotyczy. - Wymagany ponadto serwis gwarancyjny oraz szkolenie z obsługi i konserwacji urządzeń | Podać wartość |  |

Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko na koszt Wykonawcy do następującej lokalizacji: Urząd Gminy Jasionówka, ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka. Dostarczenie urządzeń przez Wykonawcę możliwe będzie jedynie w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu ostatecznego terminu dostawy określonego w umowie.

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry itp.)

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Naprawa powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest świadczyć serwis gwarancyjny również poza siedzibą Zamawiającego, w miejscach określonych w umowie.

Serwis pogwarancyjny - Należy podać dane punktu serwisowego lub firmy zajmującej się serwisem dostarczonego sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi ciągnika z osprzętem dla pracowników obsługi w miejscu dostawy. Termin szkolenia zostanie ustalony przy odbiorze dostawy.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, „Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w związku z art. 99 uPzp. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

...........................................………………..

(podpis Wykonawcy)

...........……………................., dnia ……………………………….

(miejscowość)			(data)